一、单位工程费用表

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 附属房 |  |  |
| 1.2 | 脚手架及垃圾清运 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 设备费 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五+六 |  |  | 0 |

二、分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 附属房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011607002027 | 防水层拆除 1.人工拆除屋面防水层，避免对望板造成损伤； 2.垃圾堆放指定位置； | m2 | 68 |  |  |  |
| 2 | 011607001003 | 铁皮瓦屋面拆除 1.人工拆除铁皮瓦面； 2.建筑垃圾堆放指定位置； | m2 | 61 |  |  |  |
| 3 | 010901001003 | 红色机制板瓦屋面 1.依原规格尺寸重新挂瓦； | m2 | 61 |  |  |  |
| 4 | 020602002003 | 重做屋脊 1.依据维修措施重铺盖脊瓦 | m | 20 |  |  |  |
| 5 | 010703001015 | 更换糟朽的屋面木基层 更换严重糟朽的望板80%； | m2 | 48.8 |  |  |  |
| 6 | 010703001014 | 屋面望板防腐 1.望板油灰勾缝； 2.做好防虫防腐； | m2 | 61 |  |  |  |
| 7 | 010902001015 | 屋面卷材防水重做 1.依据维修措施刷界面剂，重做SBS卷材防水层一道； | m2 | 61 |  |  |  |
| 8 | 010703001026 | 屋面瓦条整修 1.屋面拆除过程中，细瓦条损毁严重，依据原规格更换残损的顺水条、挂瓦条； 2.瓦条做好防虫防腐； | m2 | 61 |  |  |  |
| 9 | 01B005 | 木构架全面检修 全面揭顶后对梁架、檩条进行全面检修，对糟朽、裂缝严重的木构架进行更换，对轻微糟朽，或局部开裂的木构架进行修补后继续使用. | m2 | 46.9 |  |  |  |
| 10 | 030411003006 | 电线路规整 人工整理规整电线路 | m | 200 |  |  |  |
| 11 | 010902004009 | 屋面落水管整修 1.拆除残损的落水管； 2.更换为原规格材质铁皮落水管； 3.落水管表面防锈、刷漆处理 | m | 18.22 |  |  |  |
| 12 | 010902010003 | 水斗、水口 原样定制，补配残损缺失的水斗、水口 | 组 | 2 |  |  |  |
| 13 | 011302001001 | 吊顶天棚 拆除残损板条，重做板条吊顶：9mm 厚木板条—12 厚麻刀灰底层—3 厚白灰膏腻子—刷白色乳胶漆 2 遍 | m2 | 67.56 |  |  |  |
| 14 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 清理表层--2mm 厚石膏腻子找平—白色乳胶漆罩面 | m2 | 104.93 |  |  |  |
|  |  | 脚手架及垃圾清运 |  |  |  |  |  |
| 15 | 011701002001 | 外脚手架 1.双排外钢管脚手架≤15m； 2.建筑物外挂密目网垂直封闭； | m2 | 63.12 |  |  |  |
| 16 | 01B002 | 安全平网 1.安全平网，满足施工要求 | m2 | 15 |  |  |  |
| 17 | 011701005001 | 钢管依附斜道 钢管依附斜道≤15m | 座 | 1 |  |  |  |
| 18 | 021001001001 | 落料溜槽 1.自房顶倒运渣土 2.搭设部位：东西楼两侧 | 座 | 1 |  |  |  |
| 19 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.外运运距:20km 3.人工装袋 4.自卸汽车外运 | m3 | 6 |  |  |  |
| 20 | 011701010001 | 卷扬机起重架 上料及垃圾运出建筑 | 座 | 1 |  |  |  |
| 21 | 010103004001 | 竣工清理 垃圾清理,场内运输和场内集中堆放. | m3 | 100 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |